LEGO Education SPIKE Prime

Python — ściąga: silniki, poruszanie i czujniki (firmware SPIKE 3)

# Jak zbudowany jest program

Każdy komponent ma swój moduł, który najpierw trzeba zaimportować. Porty (A–F) podaje się przez stałe z modułu port. Polecenia ruchu są „awaitable” — domyślnie startują w tle i program leci dalej; żeby poczekać na zakończenie, używa się await wewnątrz funkcji async uruchomionej przez runloop.run().

import motor
import motor_pair
import color_sensor, distance_sensor, force_sensor
import runloop
from hub import port, motion_sensor

      
async def main():
    await motor.run_for_degrees(port.A, 360, 720)

      
runloop.run(main())

Wartości to liczby całkowite (int). Zamiast ułamków używa się mniejszych jednostek — np. 500 ms zamiast 0,5 s.

### Porty i status ruchu

port.A … port.F — gniazda na hubie (wartości 0–5).

Funkcje ruchu po await zwracają status: motor.READY, RUNNING, STALLED (zablokowany), CANCELED, ERROR, DISCONNECTED.

# Silniki — moduł motor

Sterowanie pojedynczym silnikiem podłączonym do jednego portu. import motor

## Ruch — uruchamianie i obracanie

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| run(port, velocity) | Kręci silnikiem ze stałą prędkością aż do kolejnej komendy (nie czeka). |
| run_for_degrees(port, degrees, velocity) | Obraca o zadaną liczbę stopni. Awaitable — zwraca status. |
| run_for_time(port, duration, velocity) | Kręci przez podany czas (ms). Awaitable. |
| run_to_relative_position(port, position, velocity) | Obraca do pozycji względem aktualnej. Awaitable. |
| run_to_absolute_position(port, position, velocity) | Obraca do bezwzględnej pozycji (kąt 0–359°). Awaitable. |
| set_duty_cycle(port, pwm) | Uruchamia z konkretnym PWM (-10000…10000), bez regulacji prędkości. |
| stop(port) | Zatrzymuje silnik (domyślnie hamowanie). |

## Odczyt stanu silnika

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| velocity(port) | Aktualna prędkość w °/s. |
| absolute_position(port) | Pozycja bezwzględna 0–359°. |
| relative_position(port) | Pozycja względna (skumulowane stopnie). |
| reset_relative_position(port, position) | Ustawia punkt odniesienia dla pozycji względnej. |
| get_duty_cycle(port) | Aktualny PWM silnika. |

## Najważniejsze parametry

| Parametr | Typ / zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
| velocity | int, °/s | Prędkość. Zakres zależy od typu silnika: mały ±660, średni ±1110, duży ±1050. Znak = kierunek. |
| degrees | int, ° | Liczba stopni do obrócenia (run_for_degrees). |
| duration | int, ms | Czas pracy w milisekundach (run_for_time). |
| position | int, ° | Docelowy kąt (0–359 dla absolute). |
| acceleration | int, 1–10000 | Przyspieszenie w °/s². Argument opcjonalny (domyślnie 1000). |
| deceleration | int, 1–10000 | Hamowanie w °/s². Opcjonalny (domyślnie 1000). |
| stop | stała | Zachowanie po zatrzymaniu — patrz tabela niżej. |
| direction | stała | Kierunek dla absolute: CLOCKWISE, COUNTERCLOCKWISE, SHORTEST_PATH, LONGEST_PATH. |

## Zachowanie po zatrzymaniu (parametr stop=)

| Parametr | Typ / zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
| motor.COAST | 0 | Swobodny wybieg do zatrzymania. |
| motor.BRAKE | 1 | Hamuje i utrzymuje hamowanie (domyślne). |
| motor.HOLD | 2 | Aktywnie trzyma pozycję. |
| motor.CONTINUE | 3 | Kręci dalej z bieżącą prędkością do kolejnej komendy. |
| motor.SMART_COAST | 4 | Hamuje, potem wybieg; kompensuje błędy przy następnej komendzie. |
| motor.SMART_BRAKE | 5 | Hamuje i utrzymuje; kompensuje niedokładności. |

# Obrót o 360° z prędkością 720 °/s i czekaniem na koniec
await motor.run_for_degrees(port.A, 360, 720)

      
# Start ciągły, po 2 s stop
motor.run(port.A, 1000)
await runloop.sleep_ms(2000)
motor.stop(port.A, stop=motor.HOLD)

# Poruszanie się — moduł motor_pair

Synchronizuje dwa silniki jako napęd pojazdu (drivebase): startują i zatrzymują się razem. import motor_pair

Najpierw trzeba sparować silniki w „slocie” pary, a potem używać tego slotu we wszystkich komendach.

motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.A, port.B)  # lewy, prawy

## Konfiguracja pary

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| pair(pair, left_motor, right_motor) | Łączy dwa silniki w parę (slot). |
| unpair(pair) | Rozłącza parę. |
| stop(pair) | Zatrzymuje obie silniki pary. |

Sloty: motor_pair.PAIR_1 (0), PAIR_2 (1), PAIR_3 (2).

## Jazda ze sterowaniem (steering)

Model „steering”: jeden parametr skrętu od -100 (ostro w lewo) przez 0 (prosto) do 100 (ostro w prawo).

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| move(pair, steering) | Jedzie ze stałą prędkością aż do kolejnej komendy (nie czeka). |
| move_for_degrees(pair, degrees, steering) | Jedzie przez zadaną liczbę stopni. Awaitable. |
| move_for_time(pair, duration, steering) | Jedzie przez podany czas (ms). Awaitable. |

| Parametr | Typ / zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
| steering | int, -100…100 | Kierunek/skręt: -100 lewo, 0 prosto, 100 prawo. |
| velocity | int, °/s | Prędkość (opcjonalna, domyślnie 360). Zakres jak dla silnika. |
| degrees / duration | int | Dystans w stopniach lub czas w ms. |
| acceleration / deceleration | int, 1–10000 | Przyspieszenie / hamowanie (opcjonalne). |
| stop | stała | Zachowanie po stopie (jak w module motor). |

## Jazda „czołgowa” (tank) — osobno lewy i prawy

Model „tank”: podajesz prędkość każdego koła osobno. Przeciwne znaki = obrót w miejscu.

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| move_tank(pair, left_velocity, right_velocity) | Jazda na dwóch prędkościach do kolejnej komendy. |
| move_tank_for_degrees(pair, degrees, left_v, right_v) | Tank przez zadane stopnie. Awaitable. |
| move_tank_for_time(pair, left_v, right_v, duration) | Tank przez podany czas (ms). Awaitable. |

| Parametr | Typ / zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
| left_velocity | int, °/s | Prędkość lewego silnika. |
| right_velocity | int, °/s | Prędkość prawego silnika. |
| degrees / duration | int | Dystans (stopnie) lub czas (ms). |

motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.A, port.B)

      
await motor_pair.move_for_degrees(motor_pair.PAIR_1, 360, 0)      # prosto
await motor_pair.move_tank_for_time(motor_pair.PAIR_1, 1000, -1000, 2000)  # obrót w miejscu

# Czujniki

## Czujnik koloru — color_sensor

Reaguje na kolory i natężenie odbitego światła. import color_sensor. Rozpoznaje: czerwony, zielony, niebieski, magenta, żółty, pomarańczowy, lazurowy, czarny, biały.

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| color(port) | Zwraca wykryty kolor (int) — porównuj ze stałymi z modułu color, np. color.RED. |
| reflection(port) | Natężenie odbitego światła 0–100%. |
| rgbi(port) | Krotka (red, green, blue, intensity) — składowe i ogólna jasność. |

import color, color_sensor
if color_sensor.color(port.A) == color.RED:
    print("Czerwony!")

Stałe kolorów (color): BLACK 0, MAGENTA 1, PURPLE 2, BLUE 3, AZURE 4, TURQUOISE 5, GREEN 6, YELLOW 7, ORANGE 8, RED 9, WHITE 10, UNKNOWN -1.

## Czujnik odległości — distance_sensor

Mierzy odległość ultradźwiękowo i steruje swoimi 4 diodami. import distance_sensor

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| distance(port) | Odległość w milimetrach. Zwraca -1, gdy brak poprawnego odczytu. |
| get_pixel(port, x, y) | Jasność wybranej diody (x,y w zakresie 0–3). |
| set_pixel(port, x, y, intensity) | Ustawia jasność wybranej diody. |
| show(port, pixels) | Ustawia wszystkie 4 diody naraz (lista wartości). |
| clear(port) | Gasi wszystkie diody czujnika. |

| Parametr | Typ / zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
| distance (zwracane) | int, mm | Zmierzona odległość; -1 = brak odczytu. |
| x, y | int, 0–3 | Współrzędne diody na czujniku. |
| intensity | int | Jasność diody (jak mocno ma świecić). |

## Czujnik siły — force_sensor

Mierzy nacisk i działa jak przycisk. import force_sensor

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| force(port) | Zmierzona siła w decyniutonach (dN), zakres 0–100 (maks. 10 N). |
| pressed(port) | True, jeśli przycisk czujnika jest wciśnięty. |
| raw(port) | Surowa, niekalibrowana wartość siły. |

import force_sensor
while True:
    motor.run(port.A, force_sensor.force(port.B) * 5)

## Czujnik ruchu (w hubie) — motion_sensor

Wbudowany w hub żyroskop/akcelerometr: orientacja, gesty, kąty. from hub import motion_sensor

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| tilt_angles() | Krotka (yaw, pitch, roll) w decystopniach. |
| acceleration(raw_unfiltered) | Przyspieszenie (x, y, z) w mili-g (1/1000 G). |
| angular_velocity(raw_unfiltered) | Prędkość kątowa (x, y, z) w decystopniach/s. |
| gesture() | Wykryty gest: TAPPED, DOUBLE_TAPPED, SHAKEN, FALLING, UNKNOWN. |
| up_face() | Która ściana huba jest skierowana do góry. |
| stable() | True, gdy hub leży nieruchomo. |
| tap_count() | Liczba stuknięć od startu / od resetu. |
| reset_tap_count() | Zeruje licznik stuknięć. |
| quaternion() | Orientacja huba jako kwaternion (w, x, y, z). |
| reset_yaw(angle) | Ustawia nowy punkt odniesienia dla kąta yaw. |
| get_yaw_face() / set_yaw_face(up) | Odczyt / ustawienie ściany odniesienia dla yaw. |

Ściany huba: TOP, FRONT, RIGHT, BOTTOM, BACK, LEFT. Gesty i ściany podaje się jako stałe motion_sensor.*

# Czekanie i reagowanie — runloop

| Funkcja | Działanie / zwraca |
| --- | --- |
| runloop.run(*functions) | Uruchamia jedną lub wiele funkcji async równolegle. |
| runloop.sleep_ms(duration) | Pauza nieblokująca (await) — inne zadania mogą działać dalej. |
| runloop.until(function, timeout=0) | Czeka, aż warunek (funkcja zwracająca bool) będzie True lub minie timeout. |

def widzi_czerwony():
    return color_sensor.color(port.A) == color.RED

      
async def main():
    await runloop.until(widzi_czerwony)   # czekaj na czerwony
    motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)

      
runloop.run(main())

Wskazówka: w „ciasnej” pętli while wstaw await runloop.sleep_ms(1), żeby dać szansę innym zadaniom.

Na podstawie LEGO Education SPIKE Prime Python Documentation (SPIKE 3, wersja 3.4.3), tuftsceeo.github.io/SPIKEPythonDocs. LEGO® i SPIKE™ są znakami towarowymi The LEGO Group; materiał nieoficjalny.